КЛАПАН ОБРАТНЫЙ СТВОРЧАТЫЙ ТИПА КОС

Клапан обратный типа КОС (см. Рис. 1)  представляет собой предохранительное устройство, используемое в КНБК для предотвращения попадания высокого давления в рабочую колонну и далее на поверхность.

Рис. 1

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Клапан обратный состоит из: корпуса, двух переводников, прижимных устройств, клапанов седельного типа составляющих запорный механизм (см. Рис. 2), посадочных седел (см. Рис. 3), пружин и уплотнений.

Инструмент содержит небольшое количество деталей, что снижает требования к проведению технического обслуживания.

Рис. 2                                                   Рис. 3

Клапан спускается на ГНКТ в составе сборки. В процессе проведения технологической операции при возникновении обратного давления клапан перекрывает внутреннее пространство БДТ. Чтобы открыть клапан необходимо создать противодавление превышающее давление образовавшееся под клапаном.

- Технические ХАРАКТЕРИСТИКи

| Шифр типоразмера клапана обратного створчатого | КОС-38 |
| --- | --- |
| Наружный диаметр, мм, не более | 38,1 |
| Максимальный внутренний диаметр промывочного отверстия, мм, не менее | 14,0 |
| Рабочее давление, атм. | 344,0 |
| Прочность на разрыв, т.н. | 20,0 |
| Резьба присоединительная | М30х2 |
| Длина, мм, не более | 340,0 |
| Масса, кг, не более | 2,44 |