Желонка гидрОСТАТИЧЕСКАЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ КЛАПАНОМ типа жгС-РК

- Желонка гидростатическая с регулируемым клапаном типа ЖГС-РК предназначена для очистки нефтяных, газовых и геологоразведочных скважин с низким пластовым давлением от глинистого раствора, шлама, песка, окалины и мелких посторонних предметов при проведении ремонтно-восстановительных работ.

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Желонка гидростатическая с регулируемым клапаном ЖГС-РК состоит из узла ловителя, приемной камеры, регулируемого клапана, статической камеры и верхнего клапана.

Узел ловителя состоит из ловителя  в сборе, воронки ловителя ( и муфты ловителя.

Муфта ловителя имеет присоединительную резьбу НКТ-89 для соединения с приемной камерой. В качестве приемной камеры используются трубы НКТ-89 ГОСТ 633-80 длиной не более 300м (предоставляется Заказчиком).

Узел регулируемого клапана состоит из клапана, шара, пружины и поршня  размещенных во внутренней полости  шестигранника с уплотнительными кольцами, который в свою очередь установлен в направляющей и зафиксирован срезными винтами. В нижней части шестигранник соединен с муфтой, которая имеет присоединительную резьбу НКТ-89 для соединения с приемной камерой. Направляющая соединена с корпусом клапана, в верхней части который имеет присоединительную резьбу НКТ-89 для соединения с статической камерой. В качестве статической камеры используются трубы НКТ-89 ГОСТ 633-80 длиной 50м (предоставляется Заказчиком).

Узел верхнего клапана состоит из верхнего клапана с уплотнительным кольцом,  переводника, штифта, штифта срезного и корпуса клапана верхнего.

Корпус клапана верхнего соединен со статической камерой  резьбой НКТ-89.

В нормальном положении верхний клапан закрыт и зафиксирован в корпусе клапана штифтом срезным.

Для ограничения хода клапана верхнего в рабочем положении, в корпусе клапана установлен штифт. Для  перетока жидкости, на боковых поверхностях клапана верхнего выполнены проточки.

Желонка спускается в скважину на насосно-компрессорных трубах и срабатывает при опоре воронки ловителя на забой.

Винты клапана срезаются, шток корпуса воздействует на шар – клапан – пружину и клапан регулируемый открывается. При этом происходит всасывание раствора и различных предметов с забоя скважины через воронку ловителя в ловитель и, далее - в приемную камеру.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ.

Установить в нижнем клапане необходимое число срезных винтов, расчет ведется как для желонки ЖГС .

Приготовить необходимое количество насосно-компрессорных труб. Скомпоновать желонку и опустить в скважину на насосно-компрессорных трубах.

Опустить желонку до забоя.

Разгрузить компоновку с созданием нагрузки 3-5тн.

Произвести запуск желонки, выдержать 5-10 минут.

Повторять циклы с разгрузкой желонки на забой на 1-2тн

до полной отработки устройства

Произвести подъем устройства до устья.

Произвести демонтаж желонки.

- ТехническАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Основные технические характеристики желонки типа ЖГС-РК

| Шифр типоразмера желонки гидростатической с регулируемым клапаном | ЖГС-114РК |
| --- | --- |
| Резьба присоединительная, ГОСТ P 50864-96 | НКТ-89 |
| Максимальный наружный диаметр, мм | 114,0 |
| Грузоподъемность, кН | 100,0 |
| Длина приемной камеры из НКТ-89, не менее, м | 50,0 |
| Длина приемной камеры из НКТ-89, не более, м | 300,0 |
| Масса (без учета НКТ), кг, не более | 42,0 |